PEDOMAN OBSERVASI

PENELITIAN DOSEN PEMULA

“IMPLEMENTASI PEMENUHAN AKSESIBILITAS SARANA SANITASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI TEMPAT TRANSPORTASI UMUM D.I YOGYAKARTA”

Lokasi	Penelitian	:

Jumlah Toilet		:

Toilet ke-		:

Asas Fasilitas dan Aksesibilitas :

- Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.

- Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

- Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

- Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

| No | Asas Fasilitas dan Aksesibilitas | Indikator | Sesuai / Belum Sesuai | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Keselamatan | - Ketinggian tempat duduk toilet sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda yaitu 45 – 50 cm (Gambar A) - Toilet dilengkapi dengan pegangan rambat / handrail pada sisi belakang dan samping toilet dengan ketinggian - Lantai harus tidak licin - Menyediakan tombol bunyi darurat (emergency sound button) pada tempat yang mudah dicapai misal daerah pintu masuk. |  |  |
| 2 | Kemudahan | - Tampilan rambu/simbol dengan sistem cetak timbul “Penyandang Cacat” pada bagian luar - Pintu harus mudah dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengguna kursi roda |  |  |
| 3 | Kegunaan | - Letak kertas tisu, air, kran air, atau pancuran/shower, dipasang sedemikian rupa hingga mudah digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan fisik dan bisa dijangkau pengguna kursi roda |  |  |
| 4 | Kemandirian | - Memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda minimal 150 x 175 cm (Gambar B) - Pintu toilet membuka ke dalam dengan lebar pintu minimal 90 cm (Gambar B) |  |  |

Gambar A

Gambar B (Pintu masuk membuka ke luar)

Gambar B (Pintu masuk membuka ke dalam)